尼康 F80 基本使用指南

依据《尼康 F80／F80D／F80S 使用说明书》整理修订　｜　适用机型：F80、F80D、F80S（美版 N80、N80QD）

一、机型区别

| 型号 | 后背功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F80（N80） | 无日期后背 | 标准版，最简洁 |
| F80D（N80QD） | 日期／时间打印 | 可打印年/月/日、月/日/年、日/月/年、日/时/分；日期后背适用 DX 胶卷 ISO 32–3200 |
| F80S | 日期／时间＋片间曝光数据 | 在画面之外的片间空白处打印快门速度、光圈值、曝光补偿值；自定义设置 19 项（F80／F80D 为 18 项） |

三款机身性能完全相同，差别只在前述后背功能。机身外壳为工程塑料，镜头卡口和反光镜箱为金属，因此“塑料机身”的说法只对机身外壳成立。

二、主要规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 类型 | 35mm 自动对焦单反，电子控制纵走式焦平面快门，内置闪光灯 |
| 快门速度 | 30–1/4000 秒（1/2 级）；B 门仅 M 挡可用 |
| 闪光同步 | 最高 1/125 秒 |
| 连拍 | 约 2.5 张/秒 |
| 对焦 | 5 点 AF（Multi-CAM900），EV −1～19 |
| 测光 | 3D 矩阵（10 区）、中央重点、点测光（详见第九节） |
| 测光范围 | 矩阵／中央重点 EV 0–21；点测光 EV 3–21（ISO 100、f/1.4） |
| 取景器 | 视野率约 92%，放大倍率 0.75×（50mm 镜头）；屈光度 −1.8～+0.8 m⁻¹ |
| 胶卷感光度 | DX 自动 ISO 25–5000；手动 ISO 6–6400（1/3 级） |
| 曝光补偿 | ±3 EV、1/2 级；包围曝光 ±2 EV（2 或 3 张，0.5／1／1.5／2 EV） |
| 内置闪光灯 | GN 12（ISO 100・m），覆盖 28mm 视角 |
| 电源与续航 | 2 节 CR123A／DL123A 3V 锂电池；常温无闪光约 50 卷（36 张/卷） |
| 尺寸与重量 | 约 141.5×98.5×71mm，约 515g（不含电池） |

三、电池与开机

1. 关机，拨动电池仓盖锁扣打开仓盖，按仓内 “＋／−” 标记装入 2 节 CR123A 或 DL123A 锂电池。两极装反会损坏相机。

2. 开机后轻按快门激活测光，观察 LCD 的电池图标：格数满＝电量充足；格数减少＝电量将尽，备好新电池；图标闪烁＝电量耗尽，快门锁定，须更换电池。（无电池时取景器会变暗，属正常。）

3. 测光在 6 秒无操作后自动关闭（可用 CSM 15 改为 4／8／16 秒），再按快门即可唤醒。

4. 换电池时先关机，两节同时更换，并使用同品牌新电池；长期不用请取出电池，防止漏液。

5. 低温下电量下降明显：−10℃ 时无闪光约 35 卷、闪光占一半约 10 卷，备用电池建议贴身携带。

6. 可选购 MB-16 电池手柄，改用 4 节 5 号（AA）电池；装手柄后连拍速度不变。

提示：CR123A 是一次性 3V 锂电池，不要用 3.7V 的可充锂电替代。B 门长时间曝光约可连续 6 小时（常温、新电池）。

四、镜头

4.1 兼容性

| 镜头类型 | 可用功能 |
| --- | --- |
| D 型／G 型 AF Nikkor | 全部功能：3D 矩阵测光、3D 多区平衡补光、全自动曝光模式 |
| 其他 CPU AF Nikkor（非 D／G 型） | 除 3D 矩阵测光以外的全部功能（用普通矩阵测光） |
| AI-P Nikkor | 除 3D 矩阵测光和自动对焦以外的功能 |
| 非 CPU 镜头（AI、AI-S 等） | 仅 M 挡可用；测光不可用；光圈由镜头环设定，LCD 显示 F-- |
| IX-Nikkor、非 AI 镜头 | 不能安装，强行安装会损坏机身或镜头 |

要点：前提是“CPU 镜头”。AF-D 属于 D 型（带距离信息），可以用上全部功能；不能只说“AF-D 可用全部功能”，因为 D／G 型以外的 AF 镜头（如早期 AF 28-70）没有 3D 矩阵测光。

4.2 安装与拆卸

1. 关机。将镜头上的安装白点与机身上的白点对齐，从机身前方向看，逆时针旋转镜头至“咔”一声锁定。安装时不要按下镜头释放钮。

2. 拆卸：按住机身上的镜头释放钮，顺时针旋转镜头取下；不装镜头时盖好机身盖。

3. 非 G 型 CPU 镜头（带光圈环）：把光圈环转到最小光圈（最大 f 值）并锁住。若光圈环不在最小光圈，开机后 LCD 和取景器会闪烁 FEE，且快门无法释放。G 型镜头没有光圈环，不需要这一步。

4.3 显示 FEE 与 F−− 的区别

• FEE 闪烁：只发生在“带光圈环的非 G 型 CPU 镜头”上，原因是光圈环没有转到并锁定在最小光圈。转到最小光圈即可。

• F−− 闪烁：没有装镜头，或装的是非 CPU 镜头。装 CPU 镜头；若确实要用非 CPU 镜头，把模式盘转到 M 挡，用镜头光圈环设定光圈（此时没有测光）。

• 非 G 型 CPU 镜头的光圈环要一直保持在最小光圈并锁定，光圈值全部由机身指令拨盘设定。

五、装胶卷

1. 开机，确认 LCD 感光度显示为 DX（否则见第九节），向侧面滑动后盖锁释放杆打开后盖。

2. 把胶卷暗盒放入左侧片仓，将片头从下方插入右侧卷片轴，向外拉到红色标记处。片头不要超过红线。

3. 按住暗盒、确认胶卷没有松动，轻轻合上后盖至“咔”一声；相机会自动进片到第 1 张，LCD 显示 “1”。

4. 若 LCD 与取景器同时闪烁 Err 和 E，说明胶卷没装好，打开后盖重装。

5. 若装入非 DX 编码胶卷而感光度仍是 DX，会闪烁 DX 与 Err 并锁住快门，需按第九节手动设定感光度。

6. 拍摄中可通过后盖的胶卷确认窗查看剩余张数。

注意：快门帘幕很薄，手指和片头都不要碰；室外换卷避免阳光直射；本机用红外线检测过片，不能使用红外胶卷。

六、拍摄基本流程

1. 开机，转动模式盘选择曝光模式（P／S／A／M）。

2. 用对焦模式选择器选 S 或 C（自动对焦）或 M（手动对焦）；用 AF 区域模式选择器选单区或动态。

3. 半按快门：合焦时取景器显示 ●，同时显示快门速度与光圈值。

4. 确认曝光：P／S／A 下若出现 HI（过亮）或 Lo（过暗）按提示调整（见第十六节）；M 挡看电子模拟曝光显示。

5. 全按快门拍摄；松手后自动进片到下一张，可立即拍下一张。

6. 一卷拍完会自动倒片，倒片结束后再开后盖取卷。

新手推荐设置：模式盘 P、对焦模式 S、AF 区域“单区＋中央对焦点”、测光矩阵、片模式单张。熟练后再用 A 挡控制景深。

七、曝光模式（模式盘 P／S／A／M）

• P（自动多程序）：相机按程序曲线同时决定快门与光圈，适合抓拍。转动主指令拨盘可“程序偏移”（LCD 显示 P*），在曝光量不变的前提下改变快门／光圈组合；关机、换模式、使用闪光灯或双键复位会取消偏移。

• S（快门优先）：用主指令拨盘设定 30–1/4000 秒，相机自动配光圈。高速快门凝固动作，低速快门表现动感。

• A（光圈优先）：用副指令拨盘设定光圈，相机自动配快门。光圈越大景深越浅（背景虚化），光圈越小景深越深。

• M（手动）：主指令拨盘设快门、副指令拨盘设光圈，取景器的电子模拟曝光显示给出与正确曝光的偏差（±3 EV，超出范围会闪烁）。B 门（bulb）只能在 M 挡设定。

• 程序偏移、曝光补偿都不会改变 M 挡已设定的快门和光圈，只改变显示。

注意：在 M 挡选了 bulb 之后直接转到 S 挡，bulb 会闪烁并锁住快门，需先转主拨盘改回具体快门速度。P／S／A 只能在 CPU 镜头上使用。

八、对焦

8.1 对焦模式选择器（机身上，独立于模式盘）

• S（单次伺服 AF，对焦优先）：合焦后取景器显示 ● 才能释放快门；半按期间焦点锁定，可“先对焦后构图”。对移动物体进入跟踪对焦，物体停下时锁定。

• C（连续伺服 AF，释放优先）：不论是否合焦都可释放快门，相机持续对焦直到曝光，适合迎面运动的主体。

• M（手动对焦）：转动镜头对焦环，看到磨砂屏清晰即可，不必合焦也能释放快门。

对焦模式选择器是独立开关，不在模式盘上：模式盘的 S 是快门优先，对焦开关的 S 是单次伺服，两者不是一回事。

8.2 AF 区域模式与对焦点

• 单区 AF：只用所选的那一个对焦点，适合静态主体。

• 动态 AF：以所选对焦点为主，主体移动时自动切换到其他对焦点；配 S 挡时默认开启“最近主体优先”（相机自动选最近的主体，此时不能手动选对焦点）。

• 选择对焦点：先拨开对焦点选择锁杆解锁，半按快门的同时用机身背面的四向选择器上下左右移动；再拨回锁杆可锁定，防止误碰。

• 对焦锁定：S 挡下半按快门即锁定；C 挡下按住 AE-L/AF-L 按钮锁定（松手即解除，可用 CSM 11 改成松手仍保持）。锁定后重新构图再拍。

• AF 辅助灯：S 挡＋AF 镜头＋暗处＋中央对焦点时自动点亮，有效距离约 0.5–3m，适用 24–200mm 镜头；可用 CSM 18 关闭。

8.3 手动对焦与易失焦场景

• M 挡可配合“电子测距”：半按快门点亮测光，转动对焦环直到取景器出现 ●。适用于最大光圈 f/5.6 以上的镜头。

• 自动对焦可能失准的情况：低反差（同色衣服与墙）、对焦点内远近物体并存（笼中动物）、重复图案（楼房窗格）、明暗反差极大（逆光）。此时改用手动对焦，或对同距离物体对焦锁定后重新构图。

九、测光

测光模式选择器在取景器右侧（机背）。三档：

| 测光模式 | 特点 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| 矩阵测光（3D 矩阵） | 10 区感应器；用 D／G 型镜头时加入距离信息成为 3D 矩阵 | 日常、顺光、抓拍（默认） |
| 中央重点测光 | 约 75% 权重集中在画面中央 12mm 圆内 | 主体在中央、逆光人像，配合 AE-L 或曝光补偿 |
| 点测光 | 4mm 圆（约占画面 1%），随所选对焦点移动 | 高反差、舞台、逆光主体 |

点测光在“最近主体优先”模式下固定在画面中央。装非 CPU 镜头时测光系统完全不可用。需要 AE-L 或曝光补偿时，建议用中央重点或点测光，矩阵测光下锁定效果不明显。

十、曝光补偿、AE-L 与包围曝光

• 曝光补偿：按住 ±（曝光补偿）按钮同时转主指令拨盘，范围 ±3 EV、1/2 级。LCD 显示补偿标记，按 ± 键可查看补偿值。注意：关机不会清除补偿，必须手动归零或双键复位。背景比主体亮时向 + 补偿，背景暗时向 − 补偿。

• AE-L（自动曝光锁定）：按住 AE-L/AF-L 按钮锁定曝光，取景器显示 EL，可重新构图；默认同时锁定对焦。锁定期间仍可做程序偏移、改快门或改光圈。需配合中央重点或点测光使用。

• 包围曝光：按住包围曝光按钮同时转主拨盘开启（LCD 显示 3F／2F 等），再转副拨盘选择张数与级差（0.5／1／1.5／2 EV，2 或 3 张）；按设定连续拍摄不同曝光。取消用同样操作，或双键复位（会回到 3F 0.5）。

• 连续过片时按住快门即可一次拍完包围序列；拍不完可换卷或关机后再继续。

十一、ISO 挡（模式盘最末的 ISO 位置）

• 转到 ISO，转主拨盘即可设定／确认感光度：DX（按胶卷 DX 编码自动设定 ISO 25–5000）或手动 ISO 6–6400（1/3 级）。

• DX 胶卷也可以手动增减感光度（相当于推拉曝光），但换卷时是否复位由 CSM 2 决定。

• 拨在 ISO 挡时快门不能释放，拍前务必转回 P／S／A／M；同理，拨在 CSM 挡时也不能释放快门。

• 非 DX 编码胶卷必须手动设定感光度，否则报错并锁快门。

十二、其他常用功能

| 功能 | 操作要点 |
| --- | --- |
| 自拍 | 按住锁释放把过片模式选择器拨到自拍位置，全按快门后 10 秒释放（前 8 秒指示灯闪、后 2 秒常亮）；CSM 16 可改为 2／5／20 秒。自拍时建议用 DK-5 目镜盖遮住取景器，防止杂光影响测光。B 门＋自拍时快门被限制在约 1/8–1/15 秒。 |
| 连拍 | 过片模式选择器拨到连拍，约 2.5 张/秒；按住快门持续拍摄。 |
| 多重曝光 | 过片模式选择器拨到多重曝光（取景器显示多重曝光标记），同一张底片多次曝光，计数器不前进。按张数做曝光补偿：2 张 −1 EV、3 张 −1.5 EV、4 张 −2 EV；拍完把选择器拨回其他位置结束。 |
| B 门（长时间曝光） | M 挡，主拨盘转到 bulb，按住快门期间帘幕一直开启；用三脚架，可用 AR-3 机械快门线接在快门按钮的螺纹孔上。 |
| 景深预览 | 按下景深预览按钮，光圈收到当前设定值，从取景器观察景深。 |
| LCD 照明 | 按 LCD 照明按钮点亮（该按钮同时也是倒片键之一）；CSM 17 可设为按任意键点亮。 |
| 屈光度调节 | 取下橡胶眼罩，滑动取景器旁的调节杆直到取景器显示最清晰，再装回眼罩。 |
| 双键复位 | 同时按住带绿色圆点标记的两个按钮（曝光补偿 ± 与包围曝光按钮）2 秒以上：对焦点回中央，取消程序偏移、曝光补偿、AE-L、包围曝光与闪光同步模式设置。 |

十三、闪光摄影

13.1 内置闪光灯

1. 按闪光灯锁释放钮，闪光灯弹起并开始充电；充电完成取景器显示闪光符号（不闪）。不用时按回原位以省电。

2. 同步速度最高 1/125 秒。P／A 挡下相机会自动把快门限制在 1/60–1/125 秒（慢速同步、后帘同步可延长到 30 秒）；S／M 挡下若快门设得比 1/125 快，会在闪光时自动降到 1/125 并提示。

3. 测光用矩阵或中央重点；点测光或 M 挡会自动变为“标准 TTL”（不做补光平衡）。

4. 覆盖 28mm 视角；用 28mm 以下的广角或过大的遮光罩会被镜头遮挡，出现暗角。

13.2 五种闪光同步模式（按住闪光同步模式按钮转主拨盘选择）

• 前帘同步（普通）：一般闪光拍摄，默认设置。

• 慢速同步：快门可慢到 30 秒，把背景的现场光也拍进来，适合夜景人像，需三脚架。

• 后帘同步：曝光结束瞬间闪光，动体的光轨拖在主体后面；影室闪光灯不能用。

• 防红眼：闪光前防红眼灯亮约 1 秒。

• 防红眼＋慢速同步：两者合用。

13.3 TTL 模式与补偿

| 镜头 | TTL 闪光模式 |
| --- | --- |
| D 型／G 型 | 3D 多区平衡补光（含距离信息与预闪） |
| 其他 CPU 镜头 | 多区平衡补光（含预闪） |
| 非 CPU 镜头 | 标准 TTL（仅 M 挡可用） |

• 闪光曝光补偿：按住闪光补偿按钮转主拨盘，只补偿闪光输出，不改变环境光曝光（与普通曝光补偿不同）。

• 外接闪光灯：直接装热靴（如 SB-80DX、SB-50DX、SB-28 等），TTL 自动闪光适用 ISO 25–1000。只使用尼康闪光灯，第三方闪光灯可能因触发电压损坏电路。

• 闪光灯全光输出后闪光符号闪烁约 3 秒，说明可能欠曝，需靠近主体、开大光圈或提高感光度。

十四、倒卷与取卷

1. 卷末自动倒片（CSM 1 可关闭自动倒片）；倒片时 LCD 倒计数，完成后胶卷符号闪烁。

2. 中途倒片：同时按住两个倒片按钮约 1 秒——即“闪光灯同步模式按钮”和“LCD 照明按钮”，这两个键同时也是倒片键。

3. 倒片速度：默认高速（36 张约 15 秒），CSM 13 可改为静音（约 23 秒）。

4. 确认倒片完成（胶卷符号闪烁）再打开后盖，斜向倒出暗盒。倒片未完成就开后盖会报警（胶卷符号与计数闪烁），应立即关后盖，再按两个倒片键重新倒片。

5. 电池电量低或低温导致倒片中断时：关机、换新电池、开机后重新倒片。

十五、自定义设置（CSM）

把模式盘转到 CSM（此时不能释放快门），用主拨盘选 1–18（F80S 为 19）项，再用副拨盘改选项。取消：在 CSM 挡做双键复位（全部复位），或把该项改回初始值。

| 序号 | 项目 | 选项（粗体为出厂初始值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷末自动倒片 | 开／关（关闭后须手动按两键倒片） |
| 2 | 换卷时感光度复位为 DX | 开／关 |
| 3 | 包围曝光顺序 | 0、−、＋／−、0、＋ |
| 4 | 取景器网格线 | 不显示／显示 |
| 5 | 对焦点红色照明 | 暗处自动／不亮／总是亮 |
| 6 | 对焦点循环选择 | 普通／循环 |
| 7 | 半按快门是否 AE-L | 否／是 |
| 8 | 合上后盖自动进片 | 是／否 |
| 9 | S 挡＋动态 AF 最近主体优先 | 开／关 |
| 10 | C 挡＋动态 AF 最近主体优先 | 关／开 |
| 11 | AE-L/AF-L 按钮功能 | 同时锁定 AE＋AF／只锁 AE／只锁 AF／AE 锁定保持／只用该键启动 AF |
| 12 | 指令拨盘功能 | 主拨盘快门＋副拨盘光圈／互换 |
| 13 | 倒片速度 | 高速／静音 |
| 14 | 多重曝光释放方式 | 单张／连续 |
| 15 | 测光自动关闭时间 | 4／6／8／16 秒 |
| 16 | 自拍延时 | 2／5／10／20 秒 |
| 17 | 任意键点亮 LCD | 关／开 |
| 18 | AF 辅助灯 | 开／关 |

注：F80S 比 F80／F80D 多一项自定义设置（与片间曝光数据打印相关），因此是 19 项。

十六、提示信息速查

| LCD／取景器显示 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| FEE 闪烁 | 非 G 型 CPU 镜头的光圈环不在最小光圈 | 把光圈环转到最小光圈并锁定 |
| F−− 闪烁 | 未装镜头，或装了非 CPU 镜头 | 装 CPU 镜头；非 CPU 镜头则转到 M 挡，用镜头环设光圈 |
| Err 与 E 闪烁 | 胶卷没装好 | 打开后盖重新装卷 |
| DX 与 Err 闪烁 | 装的是非 DX 胶卷，感光度仍是 DX | 手动设定感光度 |
| 电池图标闪烁 | 电量耗尽，快门锁定 | 关机，换两节新电池 |
| Err 单独闪烁 | 检测到故障 | 再按一次快门；仍出现则送修 |
| End 闪烁 | 片尾已到且关闭了自动倒片（CSM 1） | 同时按两个倒片键倒片 |
| HI（过曝警告） | 主体过亮 | P：加 ND 镜；S：提高快门；A：收小光圈 |
| Lo（欠曝警告） | 主体过暗 | P：用闪光灯；S：放慢快门；A：开大光圈 |
| 电子模拟曝光显示闪烁 | 超出测光范围 | 亮处加 ND 镜，暗处用闪光灯 |
| bulb 闪烁 | 在 S 挡选了 B 门 | 改回具体快门速度，或转 M 挡拍 B 门 |
| 快门速度闪烁＋闪光符号 | 快门快于闪光同步速度 | 直接拍摄即可，会自动降到 1/125 |
| 闪光符号全光后闪 3 秒 | 可能欠曝 | 靠近主体、开大光圈或提高 ISO |
| 胶卷符号与计数闪烁 | 倒片中途打开了后盖 | 关后盖，同时按两个倒片键重新倒片 |

十七、使用注意与保养

• 不能用红外胶卷（机身用红外线检测片位）；不要用手指或片头触碰快门帘幕。

• 不要安装非 AI 镜头和 IX-Nikkor 镜头，会损坏机身或镜头。

• 不能使用线性偏振镜，请用圆偏振镜（C-PL）；其他品牌特殊滤镜可能影响 AF 与电子测距。

• 只使用尼康闪光灯，第三方闪光灯可能因触发电压不同损坏电路；影室闪光灯不能用后帘同步。

• 取景器在无电池时会变暗，装上电池即恢复正常，这不是故障。

• 机身为工程塑料，避免摔碰与沙尘、雨水；橡胶蒙皮发粘是老机的常见老化现象。

• 清洁：气吹吹掉灰尘，再用镜头纸／专用清洁液擦拭镜片；不要用有机溶剂。避免高温、潮湿和强磁场环境。

• 长期不用：取出电池、盖好机身盖，放在干燥处；定期空拍几次让机械部件活动。

十八、与原稿的修订对照

| 原稿内容 | 修订说明 |
| --- | --- |
| 「cpu触，AF-D 可相机全部功能」 | 前提是 CPU 镜头；D／G 型才有全部功能（3D 矩阵＋3D 补光）。非 D／G 的 AF 镜头没有 3D 矩阵测光，AI-P 没有自动对焦。 |
| 「镜头安装：小白点对准机身，逆时针」 | 思路正确，补充：先关机；逆向（从机身前方向看）转到“咔”一声锁定；拆卸是按住释放钮顺时针旋下。 |
| 「FEE 为没把光圈调到最小」 | 只对带光圈环的非 G 型 CPU 镜头成立，且此时快门被锁定；G 型镜头无光圈环，不存在此问题。 |
| 「M 手动曝光…CSM 自定义，ISO 自动识别感光度」 | P／S／A／M 是曝光模式；CSM 是自定义设置挡，ISO 是设定／确认感光度挡（DX 自动或手动 6–6400）。CSM、ISO 挡下快门都不能释放。 |
| 「M 挡位手动对焦，S 单次伺服，C 连续伺服」 | 对焦模式是机身独立的 S／C／M 选择器，与模式盘无关；模式盘的 S 是快门优先。 |
| 「安装胶卷：侧面按压卡口，片头朝下…」 | 应以滑动后盖锁释放杆打开后盖；片头从下方插入卷片轴并拉到红色标记（不可超过）；合盖后自动进片到第 1 张；装错会显示 Err＋E。 |
| 「倒卷：同时按住闪光灯同步模式和显示灯」 | 正确。两个键是“闪光灯同步模式按钮”和“LCD 照明按钮”，按住约 1 秒；卷末也会自动倒片，倒片速度可由 CSM 13 切换。 |
| 「电池：CR123A 两节」 | 补充 DL123A 也可；电量符号三档提示；常温无闪光约 50 卷；可加 MB-16 手柄用 5 号电池。 |
| 对比表「塑料机身」 | 外壳为工程塑料，镜头卡口与反光镜箱为金属；F80S 还可打印片间曝光数据（快门／光圈／补偿）。 |

以上内容依据尼康 N80／N80QD 使用说明书（F80 系列同一机型）及 F80D／F80S 官方资料整理。若与随机说明书文字不一致，以随机说明书为准。